1. Bevezetés

Ebben a dokumentumban a Borsode projekt Packet Tracer hálózatának tesztelését mutatjuk be. A célunk nem az volt, hogy konfigurációt módosítsunk, hanem hogy a meglévő hálózat aktuális állapotát ellenőrizzük és bizonyítékokkal dokumentáljuk.

A tesztelés során show parancsokat, IP-beállítások ellenőrzését és ping teszteket használtunk. A képernyőképek alatt röviden leírtuk, pontosan mit ellenőriztünk, és az eredmény alapján mit lehet megállapítani.

Fontos: a tesztelés közben a konfigurációt nem javítottuk és nem írtuk át. A hibás vagy részleges eredményeket is rögzítettük, mert ezek mutatják meg őszintén, hogy a hálózat mely részei szorulnak még javításra. AAAAA

2. Rövid állapotösszegzés

| Terület | Állapot | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| BR1 router | Részben rendben | Interfészek és routing látszanak, de PC0 felől több pingnél 50% csomagvesztés jelent meg. |
| BT1/BT2 HSRP | Hibás | Mindkét eszköz Active/unknown állapotot mutat, a két VLAN8 cím nem pingelhető egymás között. |
| BTS1 | Rendben | VLAN8, trunk és EtherChannel állapot rendben látszik. |
| BTS2 | Javítandó | A VLAN8 hiányzik, ezért a trunkon sem aktív a VLAN8. |
| ISP | Rendben | Aktív interfészek és statikus útvonal látszik. |
| HQ szerver | Részben rendben | HTTP/HTTPS és DHCP aktív, DNS ki van kapcsolva; távoli kliensekről nem pingelhető. |
| BR2 | Többnyire rendben | VLAN10/VLAN20 és a helyi kliens-nyomtató kommunikáció működik. |

3. Tesztelési eredmények képernyőképekkel

3.1 Topológia

Teljes topológia áttekintése

1. ábra: Teljes topológia áttekintése

A teljes Packet Tracer topológiát rögzítettük. A hálózat három fő részből áll: a BR1 telephelyből, a HQ központi részből és a BR2 telephelyből. A telephelyeket routeres kapcsolatok, belső switchek, VLAN-ok, szerver, nyomtatók és vezeték nélküli kliensek egészítik ki.

3.2 BR1 telephely router és Layer 3 működés

BR1 router interfészeinek ellenőrzése

2. ábra: BR1 router interfészeinek ellenőrzése

A BR1 router interfészeit a show ip interface brief paranccsal ellenőriztük. A kimeneten látszik, hogy a használt fizikai és logikai kapcsolatok aktív állapotban vannak, többek között a 10.1.0.2, 10.2.0.1, 11.0.0.1 és 192.168.0.1 címekkel. A nem használt interfészek administratively down állapotban szerepelnek, ez önmagában nem hiba.

BR1 router routing táblájának ellenőrzése

3. ábra: BR1 router routing táblájának ellenőrzése

A BR1 útválasztási tábláját a show ip route paranccsal vizsgáltuk. A router ismeri a közvetlenül csatlakozó hálózatokat, illetve OSPF-en keresztül több távoli hálózatot is. Az alapértelmezett útvonal a 11.0.0.2 cím felé mutat, így a BR1 a távolabbi hálózatok irányába is tud forgalmat továbbítani.

BT1 Layer 3 switch interfészeinek ellenőrzése

4. ábra: BT1 Layer 3 switch interfészeinek ellenőrzése

A BT1 Layer 3 switchen ellenőriztük az aktív interfészeket. A VLAN8 interfész 8.0.0.1 címen működik, a GigabitEthernet0/1 és FastEthernet0/1 interfészek pedig a BR1 belső kapcsolataiban vesznek részt. A sok down/down port nem hibát jelez, csak azt, hogy ezek nincsenek használatban.

BT1 HSRP állapotának ellenőrzése

5. ábra: BT1 HSRP állapotának ellenőrzése

A BT1-en a show standby brief parancsot futtattuk. A VLAN8-on az 1-es HSRP csoport látszik, a virtuális átjáró IP-címe 8.0.0.254. A BT1 aktív szerepben van, viszont a standby eszköz unknown állapotban jelenik meg, ezért ezt nem tekintettük teljesen rendben lévő redundanciának.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

BT2 HSRP állapotának ellenőrzése

6. ábra: BT2 HSRP állapotának ellenőrzése

A BT2-n is ellenőriztük a HSRP állapotot. Itt is az látszik, hogy a VLAN8-on az 1-es HSRP csoport be van állítva, viszont a BT2 szintén Active állapotban van, a standby eszköz pedig unknown. Ez egyértelműen jelzi, hogy a két HSRP oldal nem látja egymást megfelelően.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

BT1 VLAN8 HSRP konfigurációjának ellenőrzése

7. ábra: BT1 VLAN8 HSRP konfigurációjának ellenőrzése

A BT1 VLAN8 interfészének konfigurációjában látszik a 8.0.0.1/24 cím, a 8.0.0.254 HSRP virtuális IP, a 110-es prioritás és a preempt beállítás. Ez alapján a BT1 konfigurációja önmagában logikus: neki kellene aktív átjáróként működnie.

BT2 VLAN8 HSRP konfigurációjának ellenőrzése

8. ábra: BT2 VLAN8 HSRP konfigurációjának ellenőrzése

A BT2 VLAN8 interfésze 8.0.0.2/24 címet kapott, a HSRP virtuális IP itt is 8.0.0.254. A prioritás alapértéken maradt, ezért a BT2-nek normál esetben standby szerepet kellene betöltenie a BT1 mellett.

BT1 és BT2 közötti VLAN8 kapcsolat tesztelése - BT1 oldal

9. ábra: BT1 és BT2 közötti VLAN8 kapcsolat tesztelése - BT1 oldal

BT1-ről megpingeltük a BT2 VLAN8 címét, vagyis a 8.0.0.2-t. A teszt sikertelen lett, 0 százalékos sikeraránnyal. Ez alátámasztja, hogy a két Layer 3 switch VLAN8-on nem látja egymást.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

BT1 és BT2 közötti VLAN8 kapcsolat tesztelése - BT2 oldal

10. ábra: BT1 és BT2 közötti VLAN8 kapcsolat tesztelése - BT2 oldal

BT2-ről is elvégeztük az ellenőrzést a BT1 8.0.0.1 címe felé. A ping itt is sikertelen volt. A két irányból kapott eredmény együtt bizonyítja, hogy a HSRP hiba oka nem egyszerűen egyoldali válaszprobléma, hanem valódi VLAN8 elérési hiba.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

3.3 BR1 switch oldali VLAN, trunk és EtherChannel ellenőrzések

BTS1 VLAN-ok ellenőrzése

11. ábra: BTS1 VLAN-ok ellenőrzése

A BTS1 switchen a VLAN-listát ellenőriztük. A kimeneten látható, hogy a VLAN8 Lan8 néven aktív, valamint a VLAN193 dolgozo néven szintén jelen van. Ez alapján a BTS1 oldalon a VLAN8 létre van hozva.

BTS1 trunk kapcsolatának ellenőrzése

12. ábra: BTS1 trunk kapcsolatának ellenőrzése

A BTS1 trunk kapcsolatán a GigabitEthernet0/2 interfész trunk módban működik. A kimenet szerint az aktív és továbbított VLAN-ok között szerepel a VLAN8 és a VLAN193 is. BTS1 oldalról tehát a VLAN8 továbbítása rendben látszik.

BTS1 EtherChannel kapcsolatának ellenőrzése

13. ábra: BTS1 EtherChannel kapcsolatának ellenőrzése

BTS1-en az EtherChannel összefoglaló szerint az 1-es port-channel működik, a Fa0/3 és Fa0/4 portok P állapotban vannak. A Po1 SU jelölése azt mutatja, hogy a Layer 2 EtherChannel használatban van és összeállt.

BTS2 VLAN-ok ellenőrzése

14. ábra: BTS2 VLAN-ok ellenőrzése

A BTS2 VLAN-listáján a VLAN192 WIFI néven aktív, viszont a VLAN8 nem szerepel. Ez fontos megállapítás, mert a BT1 és BT2 közötti VLAN8 alapú HSRP kapcsolat emiatt nem tud megfelelően működni.

BTS2 trunk kapcsolatának ellenőrzése

15. ábra: BTS2 trunk kapcsolatának ellenőrzése

BTS2-n a GigabitEthernet0/2 trunk módban van, de az aktív VLAN-ok között csak az 1-es és a 192-es VLAN látszik. A VLAN8 hiányzik az aktív továbbított VLAN-ok közül, ezért a VLAN8 forgalom BTS2 oldalon nem tud átmenni.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

BTS2 EtherChannel kapcsolatának ellenőrzése

16. ábra: BTS2 EtherChannel kapcsolatának ellenőrzése

A BTS2 EtherChannel állapota önmagában rendben van: az 1-es port-channel működik, a Fa0/3 és Fa0/4 portok aktív tagok. A hiba tehát nem az EtherChannel állapotából, hanem a VLAN8 hiányából adódik.

3.4 BR1 végponti tesztek

PC0 IP-beállításainak ellenőrzése

17. ábra: PC0 IP-beállításainak ellenőrzése

A PC0 végpont a 8.0.0.12 IPv4-címet használja, 255.255.255.0 maszkkal. Az alapértelmezett átjáró 8.0.0.254, vagyis a VLAN8 HSRP virtuális IP-címe. Ez alapján a kliens a BR1 VLAN8 hálózatában van.

PC0 alapértelmezett átjárójának tesztelése

18. ábra: PC0 alapértelmezett átjárójának tesztelése

PC0-ról megpingeltük a 8.0.0.254 címet. A teszt sikeres volt, 4 elküldött csomagból 4 válasz érkezett, 0 százalék csomagvesztéssel. Ez alapján a PC0 eléri a saját átjáróját.

PC0 és BR1 10.1.0.2 címe közötti kapcsolat tesztelése

19. ábra: PC0 és BR1 10.1.0.2 címe közötti kapcsolat tesztelése

PC0-ról a BR1 10.1.0.2 címét pingeltük. A teszt részlegesen sikerült: 4 csomagból 2 válasz érkezett, vagyis 50 százalék csomagvesztés jelent meg. Ez nem teljes leállás, de nem is stabil működés.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

PC0 és BR1 10.2.0.1 címe közötti kapcsolat tesztelése

20. ábra: PC0 és BR1 10.2.0.1 címe közötti kapcsolat tesztelése

PC0-ról a BR1 másik belső címét, a 10.2.0.1-et is teszteltük. Az eredmény itt is 50 százalék csomagvesztés volt. A két hasonló eredmény arra utal, hogy a BR1 oldalon maradt egy stabilitási probléma.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

3.5 ISP és HQ központi rész

ISP router interfészeinek ellenőrzése

21. ábra: ISP router interfészeinek ellenőrzése

Az ISP routeren ellenőriztük az interfészek állapotát. A Serial0/0/0, Serial0/0/1 és a GigabitEthernet0/1 aktív állapotban működik, ezek kötik össze a telephelyeket és a HQ irányt. A nem használt portok letiltott állapotban vannak.

ISP router routing táblájának ellenőrzése

22. ábra: ISP router routing táblájának ellenőrzése

Az ISP routing táblájában a közvetlen hálózatok mellett statikus útvonal is látható a 192.168.1.0/24 hálózat felé. A Gateway of last resort nincs beállítva, ami ebben a tesztkörnyezetben nem feltétlen hiba, mert az ISP konkrét hálózatok felé továbbít.

HQ Switch0 VLAN beállításainak ellenőrzése

23. ábra: HQ Switch0 VLAN beállításainak ellenőrzése

A HQ Switch0-n a VLAN-lista alapján az eszközök az alapértelmezett VLAN1-ben vannak. Külön VLAN ebben a HQ switch részben nem látható, ezért a központi szerver és az access point alap VLAN-on keresztül kapcsolódik.

HQ Switch0 interfészeinek ellenőrzése

24. ábra: HQ Switch0 interfészeinek ellenőrzése

A HQ Switch0 aktív portjai közül a FastEthernet0/1, FastEthernet0/2 és FastEthernet0/3 up/up állapotban vannak. Ezekhez kapcsolódnak a központi hálózat belső eszközei. A többi port nincs használatban.

HQ Switch0 trunk kapcsolatának ellenőrzése

25. ábra: HQ Switch0 trunk kapcsolatának ellenőrzése

A HQ Switch0-n a show interfaces trunk parancs nem adott aktív trunk kimenetet. Ez alapján a HQ switch jelenlegi működésében nem használ trunk kapcsolatot, ami összhangban van azzal, hogy a látott eszközök VLAN1-ben vannak.

Server0 IP-beállításainak ellenőrzése

26. ábra: Server0 IP-beállításainak ellenőrzése

A Server0 statikus IPv4-címe 192.168.2.2, a maszk 255.255.255.0, az alapértelmezett átjáró pedig 192.168.2.1. A szerver fix címe fontos, mert a klienseknek állandó címen kellene elérniük a központi szolgáltatásokat.

Server0 HTTP és HTTPS szolgáltatásának ellenőrzése

27. ábra: Server0 HTTP és HTTPS szolgáltatásának ellenőrzése

A Server0-n a HTTP és HTTPS szolgáltatás bekapcsolt állapotban van. A fájllistában több webes állomány is szerepel, például az index.html és a helloworld.html. Ez alapján a szerver webszolgáltatásra elő van készítve.

Server0 DHCP szolgáltatásának ellenőrzése

28. ábra: Server0 DHCP szolgáltatásának ellenőrzése

A DHCP szolgáltatás bekapcsolt állapotban van. A képen látszik a serverPool és a wifi pool is, vagyis a szerver több címtartomány kiosztására van előkészítve. A wifi poolnál DNS-ként 8.8.8.8 szerepel.

Server0 DNS szolgáltatásának ellenőrzése

29. ábra: Server0 DNS szolgáltatásának ellenőrzése

A DNS menüpontot is ellenőriztük. A képen látható, hogy a DNS szolgáltatás Off állapotban van, és nincs felvett DNS rekord. Emiatt a szerver jelenleg nem lát el tényleges DNS szerepet.

3.6 BR2 telephely

BR2 router interfészeinek ellenőrzése

30. ábra: BR2 router interfészeinek ellenőrzése

BR2-n a VLAN-alinterfészek és a WAN-kapcsolatok aktívak. A GigabitEthernet0/0/0.10 a 172.16.0.1, a GigabitEthernet0/0/0.20 a 172.17.0.1 címen működik, a Serial0/1/0 és a Tunnel1 szintén up/up állapotban van.

BR2 router routing táblájának ellenőrzése

31. ábra: BR2 router routing táblájának ellenőrzése

A BR2 routing táblájában látszanak a saját belső hálózatok, a 172.16.0.0/16 és a 172.17.0.0/16, valamint az OSPF-en tanult távoli hálózatok is. Az alapértelmezett útvonal a 11.3.0.2 cím felé mutat.

BS1 VLAN beállításainak ellenőrzése

32. ábra: BS1 VLAN beállításainak ellenőrzése

A BS1 switchen a VLAN10 és VLAN20 aktív állapotban van. A VLAN10-hez a Fa0/1 port tartozik, a VLAN20-hoz pedig a Fa0/2 és Fa0/3 portok. Ez alapján a BR2 oldalon a vezetékes és vezeték nélküli végpontok elkülönített VLAN-okba kerültek.

BS1 trunk kapcsolatának ellenőrzése

33. ábra: BS1 trunk kapcsolatának ellenőrzése

BS1-en a GigabitEthernet0/1 trunk módban működik 802.1Q encapsulation használatával. Az aktív és továbbított VLAN-ok között szerepel az 1-es, 10-es és 20-as VLAN, ezért a BR2 VLAN-forgalom átmegy a trunkon.

3.7 BR2 végpontok és szolgáltatások elérése

PC1 IP-beállításainak ellenőrzése

34. ábra: PC1 IP-beállításainak ellenőrzése

PC1 a 172.17.0.2 IPv4-címet kapta, 255.255.0.0 maszkkal. Az alapértelmezett átjáró 172.17.0.1, vagyis a BR2 router VLAN20 alinterfésze. A DNS mező 0.0.0.0, tehát DNS nincs beállítva.

PC1 alapértelmezett átjárójának tesztelése

35. ábra: PC1 alapértelmezett átjárójának tesztelése

PC1-ről a 172.17.0.1 átjárót pingeltük. A teszt sikeres volt, 4 csomagból 4 válasz érkezett, 0 százalék csomagvesztéssel. Ez alapján a PC1 helyi átjárója megfelelően elérhető.

PC1 és Server0 közötti kapcsolat tesztelése

36. ábra: PC1 és Server0 közötti kapcsolat tesztelése

PC1-ről teszteltük a HQ szerver 192.168.2.2 címének elérését. A ping sikertelen volt, 4 csomagból 0 válasz érkezett. Ez alapján a BR2 VLAN20 hálózatból a Server0 jelenleg nem érhető el.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

PC0 és Server0 közötti kapcsolat tesztelése

37. ábra: PC0 és Server0 közötti kapcsolat tesztelése

PC0-ról is megpróbáltuk elérni a Server0 192.168.2.2 címét. A teszt szintén sikertelen volt, 100 százalék csomagvesztéssel. Ez azt mutatja, hogy a központi szerver telephelyek közötti elérése nem működik megfelelően.

Megállapítás: ezt az eredményt nem javítottuk a tesztelés közben, csak rögzítettük. A végén külön összesítjük, hogy mi szorul javításra.

PC0 és PC1 közötti telephelyközi kapcsolat tesztelése

38. ábra: PC0 és PC1 közötti telephelyközi kapcsolat tesztelése

PC0-ról a PC1 172.17.0.2 címét pingeltük. A teszt részlegesen sikerült, 4 csomagból 2 válasz érkezett. Ez alapján BR1 és BR2 között van részleges elérés, de a kommunikáció nem stabil.

Printer1 IP-beállításainak ellenőrzése

39. ábra: Printer1 IP-beállításainak ellenőrzése

A Printer1 a BR2 VLAN20 hálózatban található, 172.17.0.3 IP-címmel és 255.255.0.0 maszkkal. A port állapota bekapcsolt, így a nyomtató helyi hálózati elérése tesztelhető.

BR2 vezeték nélküli kliens IP-beállításainak ellenőrzése

40. ábra: BR2 vezeték nélküli kliens IP-beállításainak ellenőrzése

A BR2 oldali Smartphone0 a 172.16.0.3 címet kapta, a maszk 255.255.0.0, az átjáró pedig 172.16.0.1. Ez alapján a kliens a VLAN10 hálózatba került, és a BR2 router megfelelő alinterfészét használja átjáróként.

HQ vezeték nélküli kliens IP-beállításainak ellenőrzése

41. ábra: HQ vezeték nélküli kliens IP-beállításainak ellenőrzése

A HQ oldali Smartphone5 IP-címe 192.168.2.3, maszkja 255.255.255.0. A képen viszont az alapértelmezett átjáró és a DNS 0.0.0.0, ezért ezt csak IP-állapotként rögzítettük, nem teljes értékű klienskonfigurációként.

Smartphone0 átjárótesztje

42. ábra: Smartphone0 átjárótesztje

A BR2 oldali Smartphone0-ról megpingeltük a 172.16.0.1 átjárót. A teszt sikeres volt, 4 csomagból 4 válasz érkezett, 0 százalék csomagvesztéssel. Ez bizonyítja, hogy a BR2 WiFi kliens eléri a saját átjáróját.

PC1 és Printer1 közötti kapcsolat tesztelése

43. ábra: PC1 és Printer1 közötti kapcsolat tesztelése

PC1-ről megpingeltük a Printer1 172.17.0.3 címét. A teszt sikeres volt, 4 elküldött csomagból 4 válasz érkezett. Ez alapján a BR2 VLAN20 hálózaton belüli PC-nyomtató kommunikáció megfelelően működik.

4. Javítandó pontok

A tesztelés alapján nem minden működik teljesen stabilan. Ezeket a pontokat nem módosítottuk, csak feljegyeztük a későbbi javításhoz.

BTS2-n hiányzik a VLAN8: A BTS2 show vlan brief kimenetében csak a VLAN192 látszik, VLAN8 nincs. Emiatt a BTS2 trunkon az aktív VLAN-ok között csak az 1 és 192 szerepel, így a VLAN8 forgalom nem jut át.

BT1 és BT2 HSRP nem áll össze: Mindkét eszköz Active állapotot mutat, a standby unknown. A BT1 8.0.0.2 felé, a BT2 8.0.0.1 felé nem kap választ.

BR1 oldali végponti pingek részlegesek: PC0 felől a BR1 10.1.0.2 és 10.2.0.1 címei 50% csomagvesztéssel válaszoltak.

Server0 távoli elérése nem működik pinggel: PC0 és PC1 felől a 192.168.2.2 címre indított pingek 100% csomagvesztést mutattak.

HQ Smartphone5 hiányos kliensbeállítással rendelkezik: A 192.168.2.3 IP-cím megvan, de a default gateway és a DNS 0.0.0.0.

Server0 DNS szolgáltatás ki van kapcsolva: A DNS szolgáltatás Off állapotban volt, DNS rekord sem szerepelt a listában.

5. Összegzés

A tesztelés alapján a hálózat több része működőképes: BR2-ben a VLAN10/VLAN20 kialakítás, a PC1 átjáró elérése, a Smartphone0 átjárótesztje, valamint a PC1 és Printer1 közötti kommunikáció rendben van. Az ISP oldalon az aktív interfészek és az útvonalak is látszanak.

A BR1 oldalon viszont egyértelmű hiba látszik a VLAN8 és HSRP körül. A BT1 és BT2 nem éri el egymást VLAN8-on, és a HSRP mindkét oldalon Active/unknown állapotban van. A vizsgálat alapján a konkrét ok az, hogy BTS2-n nincs létrehozva a VLAN8, ezért a VLAN8 trunkon sem aktív. Ez a hiba magyarázza a redundancia hibás működését és valószínűleg a részleges csomagvesztésekhez is hozzájárul.

A dokumentációban minden eredményt a tényleges állapot szerint rögzítettünk. Nem szépítettük a hibákat, mert a tesztelési dokumentáció feladata pontosan az, hogy megmutassa, mi működik jól, mi működik részben, és mit kell még javítani a projekt véglegesítése előtt.

T1 – A MikroTik gateway elérhetőségének ellenőrzése Linux szerverről

T1.png

Magyarázat: Ezen a képernyőképen azt ellenőriztük, hogy a Linux szerver képes-e közvetlenül kommunikálni a MikroTik router LAN oldali címével. A tesztet a `ping -c 4 10.10.10.1` paranccsal végeztük el, amely négy próbacsomagot küldött a 10.10.10.1 címre. A válaszidők minden esetben megjelentek, a csomagvesztés 0% volt, ezért ebből azt állapítottuk meg, hogy a Linux szerver hálózati kapcsolata megfelelően működik, a gateway elérhető, és a belső hálózat alapkommunikációja stabil.

A képen az is jól látszik, hogy a Linux szerver IP-címe 10.10.10.20, tehát ugyanabban a 10.10.10.0/24 hálózatban helyezkedik el, mint a MikroTik. Ezzel a teszttel azt igazoltuk, hogy a szerver és a hálózati átjáró közötti kapcsolat rendben van, így a későbbi szolgáltatások – például a DNS, a DHCP, a HTTP és az internetelérés – számára is biztosított az alap hálózati útvonal.

T2 – A MikroTik gateway elérhetőségének ellenőrzése Windows szerverről

T2.png

Magyarázat: Ebben a tesztben a Windows Server oldaláról vizsgáltuk meg ugyanazt az alapvető hálózati kapcsolatot, amelyet előzőleg a Linux szervernél is ellenőriztünk. A `ping 10.10.10.1` parancs segítségével a Windows szerver négy csomagot küldött a MikroTik belső címe felé. A képernyőképen látható, hogy mind a négy válasz megérkezett, a csomagvesztés 0%, tehát a Windows szerver is stabilan eléri a gatewayt.

Ennek a tesztnek az a jelentősége, hogy ezzel nemcsak egyetlen gép működését igazoltuk, hanem azt is, hogy mindkét szerveres rendszer – a Linux és a Windows – megfelelően kapcsolódik a közös belső hálózathoz. Mivel a belső router mindkét irányból elérhető, biztosak lehetünk abban, hogy a szerverek közötti és a kifelé induló forgalom irányítása megfelelő alapokra épül.

T3.1 – Kiegészítő belső hálózati kapcsolatvizsgálat Windows szerverről

T3.1.png

Magyarázat: A képen két egymás utáni pingteszt látható. Először a Windows szerverről a Linux szerver IP-címét (`10.10.10.20`) értük el, majd ismét ellenőriztük a MikroTik gateway címét (`10.10.10.1`). Mindkét célállomás válaszolt, a csomagvesztés 0% volt. Ezzel egyértelműen igazoltuk, hogy a Windows szerver nemcsak a gateway felé, hanem a másik szerver irányába is stabil kapcsolatot tud létrehozni.

Ez a vizsgálat azért volt fontos, mert a szerveroldali környezet működéséhez nem elég önmagában az, hogy minden eszköz külön-külön elérje a routert. Azt is ellenőriznünk kellett, hogy a belső címzett gépek egymással is közvetlenül tudjanak kommunikálni. A pozitív eredmény azt mutatja, hogy a 10.10.10.0/24 belső hálózat címzése, útvonala és kapcsolatfelépítése megfelelően lett kialakítva.

T3.2 – Külső hálózat elérésének ellenőrzése Windows szerverről

T3.2.png

Magyarázat: Ennél a tesztnél a Windows szerver külső elérését vizsgáltuk a `ping 8.8.8.8` parancs segítségével. A képernyőn látható, hogy a négy elküldött csomagból három válaszolt, egy csomag viszont időtúllépéssel járt, így 25% csomagvesztés jelent meg. Ez ugyan nem tökéletes eredmény, de azt igazolja, hogy a Windows szerver képes a belső hálózaton keresztül elérni a külső címtartományt, tehát az internetkapcsolat alapvetően működött.

A mért kimenet alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a kifelé irányuló kapcsolat felépült, a NAT és a gateway útvonal működött, ugyanakkor a teszt pillanatában rövid idejű csomagvesztés is jelentkezett. Ezt a dokumentációban nem hallgattuk el, hanem a valós állapotnak megfelelően rögzítettük, mert a tesztelési résznek az a célja, hogy a rendszer tényleges működését mutassa be.

T4 – A külső elérés megismételt ellenőrzése Windows szerverről

T4.png

Magyarázat: A T4 teszt során újra lefuttattuk a `ping 8.8.8.8` parancsot, hogy ellenőrizzük, egyszeri vagy tartós jelenségről volt-e szó a korábbi külső elérési próba esetén. A képen látható, hogy a mérés eredménye megegyezik a korábbi mintával: három válasz érkezett vissza, egy csomag időtúllépéssel járt. Ez alapján azt állapítottuk meg, hogy a külső kapcsolat működik, de a teszt időpontjában kisebb instabilitás is tapasztalható volt.

A dokumentáció szempontjából ez azért hasznos, mert nem csupán egyszeri mérésre hivatkoztunk, hanem ismétlő méréssel is ellenőriztük a hálózat állapotát. A belső kapcsolatok ettől függetlenül stabilak maradtak, a Windows szerver elérte a Linux szervert és a MikroTiket is, így a hiba nem a belső topológia összeomlására, hanem egy külső irányú átmeneti csomagvesztésre utal.

T5 – A Linux szerver IP-beállításainak ellenőrzése

T5.png

Magyarázat: A Linux szerver IP-konfigurációját az `ip a` parancs segítségével vizsgáltuk meg. A képernyőn jól látszik, hogy az `enp0s3` interfészen a 10.10.10.20/24 cím van beállítva, amely megegyezik a projektben rögzített címzési tervvel. Ezzel igazoltuk, hogy a Linux szerver a megfelelő statikus címet kapta, és a belső hálózatban a neki szánt helyen működik.

Ez a lépés azért lényeges, mert a később telepített és tesztelt szolgáltatások – például a DNS, a DHCP és a HTTP – mind ehhez a szerverhez kapcsolódnak. Ha az IP-cím rossz lenne, akkor a névfeloldás, a webszerver elérése és a DHCP szerverhez tartozó opciók is hibásan működnének. A képen látható kimenet alapján ez a beállítás rendben volt.

T6 – A Windows szerver IP-beállításainak ellenőrzése

T6.png

Magyarázat: A Windows szerver hálózati konfigurációját az `ipconfig` parancs kimenetével ellenőriztük. A képen látható, hogy az IPv4 cím 10.10.10.10, az alhálózati maszk 255.255.255.0, az alapértelmezett átjáró pedig 10.10.10.1. Ezek az értékek pontosan megfelelnek annak a címzési tervnek, amelyet a szerverkörnyezet kialakításakor meghatároztunk.

A teszt jelentősége abban áll, hogy ezzel megerősítettük: a Windows szerver stabilan a megfelelő címet használja, és a forgalmát a MikroTik gateway felé továbbítja. Mivel a DNS kiszolgáló is később ehhez a géphez és a belső tartományhoz igazodott, a hibamentes IP-konfiguráció alapfeltétele volt a további szolgáltatások sikeres működésének.

T7 – DNS névfeloldás ellenőrzése Windows szerverről

T7.png

Magyarázat: A DNS szolgáltatás működését a Windows szerveren futtatott két pingteszttel ellenőriztük. Az első parancs a `linux.borsode.local`, a második pedig a `windows.borsode.local` nevet oldotta fel IP-címre. A képernyőkép alapján a Linux szerver neve a 10.10.10.20, a Windows szerver neve pedig a 10.10.10.10 címre fordult le, és mindkét névhez sikeres pingválaszok érkeztek.

Ez a teszt azt igazolja, hogy a létrehozott belső zóna – `borsode.local` – megfelelően működik, és a Windows rendszer már ténylegesen a beállított DNS szolgáltatáson keresztül oldja fel a helyi gépneveket. A névfeloldás helyes működése elengedhetetlen volt a későbbi HTTP elérés név szerinti ellenőrzéséhez, valamint ahhoz is, hogy a tartományi környezet és a szolgáltatások később konzisztensen használhatóak legyenek.

T8 – HTTP szolgáltatás tesztelése IP-cím alapján

T8.png

Magyarázat: A Linuxon futó webszerver elérését először közvetlen IP-cím alapján ellenőriztük. A Windows szerver böngészőjében megnyitottuk a `http://10.10.10.20` címet, és a képernyőképen jól látszik, hogy a saját készítésű kezdőoldal betöltődött. Az oldalon megjelenő szöveg egyértelműen jelzi, hogy már nem az alapértelmezett Apache kezdőlap jelenik meg, hanem az általunk beállított tesztoldal.

Ez a teszt azért fontos, mert a HTTP szolgáltatás működését először tisztán a hálózati elérés és a webszerver kiszolgálási képessége alapján ellenőriztük, a DNS névfeloldástól függetlenül. Így biztosak lehettünk benne, hogy maga az Apache szolgáltatás megfelelően fut, és a webes tartalom ténylegesen a Linux szerverről kerül kiszolgálásra.

T9 – HTTP szolgáltatás tesztelése DNS-név alapján

T9.png

Magyarázat: A következő lépésben ugyanazt a weboldalt már név alapján értük el a böngészőben. A `http://linux.borsode.local` megnyitása után a képernyőképen ugyanaz a tesztoldal látható, mint az IP-cím alapú elérésnél. Ez azt bizonyítja, hogy a DNS és a HTTP szolgáltatás együtt, integrált módon is megfelelően működik.

A két egymást követő vizsgálat – először IP-vel, majd DNS-névvel – azért ad erős bizonyítékot a rendszer helyes működésére, mert külön-külön és együtt is ellenőriztük a hálózati, névfeloldási és webszerveroldali rétegeket. A név szerinti sikeres elérés azt mutatja, hogy a létrehozott `borsode.local` zónában a webszerverhez tartozó rekordok helyesen kerültek felvételre.

T10.1 – A megosztott mappa tartalmának ellenőrzése

T10.1.png

Magyarázat: A Windows szerveren létrehozott megosztott mappa elérését nemcsak a mappa szintjén, hanem a benne található tesztfájl szintjén is ellenőriztük. A képen látszik, hogy a `Megosztas` könyvtárból megnyitottuk a `teszt` nevű szövegfájlt, amelynek tartalma is olvasható. Ez azt bizonyítja, hogy a megosztás nemcsak megjelenik a hálózaton, hanem a benne lévő erőforrás ténylegesen hozzáférhető és megnyitható.

Ezzel a teszttel azt igazoltuk, hogy a fájlmegosztás gyakorlati szinten is működik. Nem álltunk meg annál, hogy a megosztás neve látható volt, hanem a tesztfájl megnyitásával azt is ellenőriztük, hogy a hozzáférési jogosultságok, az útvonal és a megosztási beállítások egyaránt megfelelően lettek kialakítva.

T10.2 – A megosztott mappa hálózati láthatóságának ellenőrzése

T10.2.png

Magyarázat: Ebben a vizsgálatban a Windows szerver megosztási gyökérnézetét ellenőriztük a `\\10.10.10.10\` hálózati útvonal segítségével. A képernyőn látható, hogy a `Megosztas` nevű mappa megjelenik a hálózati erőforrások között. Ez azt mutatja, hogy a megosztás megfelelően publikálva lett a hálózaton, és a rendszer láthatóvá tette azt a kliensoldali elérés számára is.

Ez a teszt a fájlmegosztás első szintű ellenőrzése volt. Míg a következő, részletesebb teszt a megosztott tartalom konkrét megnyitását mutatja, ez a kép azt bizonyítja, hogy maga a megosztási objektum a hálózat többi résztvevője számára már listázható és elérhető.

T11 – A DHCP szolgáltatás futásának ellenőrzése

T11.png

Magyarázat: A Linux szerveren telepített DHCP szolgáltatás állapotát a `systemctl is-active isc-dhcp-server` parancs segítségével ellenőriztük. A képen egyértelműen látszik az `active` állapot, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatás fut, és a konfiguráció alapján készen áll IP-címek kiosztására.

Ez a teszt azért volt fontos, mert a projektben a DHCP feladatát végül a Linux szerverre helyeztük át, és a MikroTik DHCP szolgáltatását letiltottuk. Így a rendszerben egyértelműen a Linux vált a címkiosztásért felelős kiszolgálóvá, amit ezzel a képpel és a szolgáltatás állapotával igazoltunk.

T12 – A DNS szolgáltatás futásának ellenőrzése

T12.png

Magyarázat: A DNS kiszolgáló működését a `systemctl is-active bind9` paranccsal ellenőriztük. A teszt célja annak igazolása volt, hogy a BIND9 szolgáltatás nemcsak telepítve van, hanem aktívan fut is a Linux szerveren. A parancs eredménye alapján a szolgáltatás megfelelően működő állapotban volt.

Ez azért lényeges, mert a belső `borsode.local` zóna létrehozását, a gépnevek feloldását és a weboldal név szerinti elérését mind ez a szolgáltatás biztosította. A DNS szolgáltatás aktív állapota tehát közvetlenül összefüggött a hálózat több másik tesztjének sikeres eredményével is.

T13 – A HTTP szolgáltatás futásának ellenőrzése

T13.png

Magyarázat: A Linux szerveren futó Apache webszerver állapotát a `systemctl is-active apache2` paranccsal ellenőriztük. A teszt célja az volt, hogy a korábbi böngészős ellenőrzéseket szolgáltatásoldalról is megerősítsük. A parancs eredménye alapján az Apache aktív állapotban futott.

Ez a lépés azért hasznos a dokumentációban, mert a böngészős tesztek ugyan megmutatták a weboldal elérhetőségét, de ezzel a kimenettel közvetlenül a szolgáltatás futását is igazoltuk. Így nemcsak a kliensoldali eredményt, hanem a szerveroldali állapotot is rögzítettük.

T14 – A mentési fájl létrejöttének ellenőrzése

T14.png

Magyarázat: Az automatizált mentés eredményét a `/var/backups/borsode` könyvtár tartalmának listázásával ellenőriztük. A képernyőképen jól látszik, hogy a könyvtárban létrejött egy dátummal és időbélyeggel ellátott tömörített állomány: `borsode-backup-2026-04-21-1928.tar.gz`. Ez azt mutatja, hogy a korábban elkészített mentési szkript ténylegesen lefutott, és létrehozta a várt mentési állományt.

A tesztből azt a következtetést vontuk le, hogy az automatizált mentés nemcsak elméletileg van beállítva, hanem tényleges eredményt is előállít. Ez különösen fontos volt, mert a dokumentációban így már nemcsak a cron bejegyzést, hanem a létrejött mentési fájlt is be tudtuk mutatni.

T15 – A cron időzítés ellenőrzése

T15.png

Magyarázat: A napi automatikus mentési feladat időzítését a `sudo crontab -l` paranccsal ellenőriztük. A képernyőkép alsó részén látható a bejegyzés: `0 2 * * * /opt/backup/backup.sh`, amely azt jelenti, hogy a mentési szkript minden nap 02:00 órakor automatikusan lefut. Ezzel igazoltuk, hogy az automatizált mentés nemcsak elkészült, hanem időzítve is lett.

Ez a teszt fontos kiegészítése a T14 képnek. Míg a mentési fájl megléte a végrehajtott mentést mutatja, addig a cron bejegyzés azt bizonyítja, hogy a folyamat rendszeres, ütemezett formában is be lett állítva. A kettő együtt ad teljes képet az automatizált mentési megoldásról.

T16 – A kliens szoftver telepítésének ellenőrzése

T16.png

Magyarázat: A Windows szerveren kliensoldali szoftverként a Notepad++ programot telepítettük. A képen látható megnyitott alkalmazás azt igazolja, hogy a telepítés sikeresen végbement, és a program használatra kész állapotban fut. A teszt ezzel teljesítette a kliens szoftver telepítésére vonatkozó követelményt.

Mivel külön kliens virtuális gép nem állt rendelkezésre, a Windows gépet kliensoldali szerepkörben is felhasználtuk. A Notepad++ választása azért volt praktikus, mert könnyen telepíthető, egyszerűen bizonyítható a működése, és a dokumentációban is egyértelműen bemutatható.

T17.1 – A tartományi tagság ellenőrzése a Server Managerben

T17.1.png

Magyarázat: A címtárszolgáltatás létrehozása után a Server Manager „Local Server” nézetében ellenőriztük a szerver állapotát. A képen egyértelműen látszik, hogy a gép már a `borsode.local` tartomány tagja. Ez azt jelenti, hogy a domain létrehozása és a szerver tartományi szerepkörének kialakítása sikeresen megtörtént.

Ez a képernyőkép a címtárszolgáltatás egyik legfontosabb közvetlen bizonyítéka. Nemcsak azt mutatja meg, hogy a domain neve létrejött, hanem azt is, hogy a Windows Server saját magát már ebben a tartományi környezetben kezeli, vagyis a címtárszolgáltatás valós működésbe került.

T17.2 – A tartományi környezet parancssori ellenőrzése

T17.2.png

Magyarázat: A tartományi környezetet parancssorból is ellenőriztük két rövid paranccsal. Az `echo %userdomain%` parancs eredménye `BORSODE`, míg a `whoami` parancs a `borsode\administrator` azonosítót adta vissza. Ezek a kimenetek azt bizonyítják, hogy a szerver már a létrehozott tartomány kontextusában működik, és a bejelentkezett rendszergazdai fiók is ehhez a tartományhoz kapcsolódik.

Ez a vizsgálat azért volt fontos, mert a grafikus felület mellett szöveges, egyértelmű formában is szerettük volna igazolni a domaincontroller állapotot. A két kimenet együtt egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az AD DS erdő létrejött, és a rendszer már a `BORSODE` tartományi környezetben működik.

T18 – Az Active Directory Users and Computers konzol ellenőrzése

T18.png

Magyarázat: A címtárszolgáltatás gyakorlati működését az „Active Directory Users and Computers” felügyeleti konzol megnyitásával ellenőriztük. A képernyőn jól látszik a `borsode.local` tartomány, valamint az alapértelmezett AD tárolók és szervezeti egységek, például a Builtin, a Computers, a Domain Controllers és a Users. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a címtárstruktúra létrejött, és a szerver Active Directory környezetként működik.

Ez a teszt a címtárszolgáltatás legerősebb bizonyítéka, mert nemcsak a domainnév létezését, hanem a strukturált objektumtároló környezet megjelenését is igazolja. A konzol megnyitása alapján megállapítható, hogy az AD DS role nemcsak telepítve van, hanem működőképesen, használható állapotban áll rendelkezésre.

T19 – A nyomtató- és fájlmegosztás együttes hálózati ellenőrzése

T19.png

Magyarázat: Az utolsó tesztnél a `\\10.10.10.10\` hálózati nézetet ellenőriztük a fájlkezelőben. A képernyőn egyszerre látható a `BorsodeNyomtato` megosztott nyomtató, a `Megosztas` nevű hálózati mappa, valamint a tartomány létrejötte után automatikusan megjelenő `netlogon` és `sysvol` megosztások is. Ez a kép jól összefoglalja, hogy a Windows szerver nemcsak fájl-, hanem nyomtató- és tartományi megosztásokat is biztosít a hálózat felé.

Ez a teszt azért különösen értékes, mert több elkészített szolgáltatást egyszerre tudunk vele bemutatni. Egyetlen nézetben látható a korábban létrehozott megosztott mappa, a megosztott nyomtató és az AD DS környezethez tartozó alapértelmezett tartományi megosztások is, így a kép jó összefoglaló bizonyítéka lett a Windows oldalon kialakított szerveres szolgáltatásoknak.

Összegzés

A tesztelési eredmények alapján megállapítottuk, hogy a kialakított szerveres környezet a legtöbb fontos területen megfelelően működött. A Linux és a Windows szerver közötti belső kommunikáció stabil volt, a MikroTik gateway mindkét irányból elérhetőnek bizonyult, a belső DNS-zóna helyesen oldotta fel a gépneveket, a Linuxon futó Apache webszerver IP-cím és DNS-név alapján is elérhető volt, a fájl- és nyomtatómegosztás működött, a mentési mechanizmus létrehozta a várt archívumot, és az AD DS forest is sikeresen létrejött.

Külön kiemelhető, hogy a tesztelés során nemcsak a szolgáltatások futását ellenőriztük, hanem a használhatóságukat is. Ez azért fontos, mert így a dokumentáció nem pusztán beállításokat sorol fel, hanem azt is megmutatja, hogy az elkészített szerveroldali megoldások a gyakorlatban ténylegesen használhatóak. A mellékelt képernyőképek és magyarázatok együtt olyan bizonyítási anyagot adnak, amelyre a végső szakmai dokumentáció szerveres tesztelési fejezete biztonsággal felépíthető.