Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum.

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus.

száma: 5-0612-12-02

Vizsgaremek

Megvalósítási dokumentáció

Csapatnév:
Borsode

Készítették: Szabó-Nagy Patrik
Szigeti Hunor

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Cégbemutató	X

2. Projekt áttekintés	X

3. Készítési környezet (VirtualBox)	X

4. MikroTik konfiguráció	X

5. Hálózati topológia	X

6. Tesztelés és ellenőrzés (javaslat)	X

7. Melléklet: képernyőképek	X

Cégbemutató

A Borsode Csomagpont Kft. egy csomagszállítással és csomagkezeléssel foglalkozó cég. A célunk egyszerű: a csomagok ne kallódjanak el, legyenek nyomon követhetők, és gyorsan eljussanak oda, ahova kell.

Nálunk a folyamat úgy néz ki, hogy a csomag bekerül a rendszerbe, kap egy azonosítót / tracking numbert, és onnantól végig követhető, mi történik vele. Mikor vettük fel, hol jár, és milyen állapotban van. Ha bármi változik (például “úton van”, “átvételre vár”, “kiszállítva”), azt a rendszer frissíti.

A működésünk alapja egy saját API (programozói felület), amin keresztül a csomagadatok kezelhetők:

- új csomag felvitele,

- csomag adatainak frissítése,

- csomag lekérdezése azonosító alapján,

- és egy alap “root” végpont, ami jelzi, hogy a szolgáltatás él és fut.

Ez azért jó, mert nem kézzel kell mindent adminisztrálni, hanem a rendszer automatikusan tudja kezelni a csomagok életútját, és könnyen össze lehet kötni más rendszerekkel is (pl. webes felület, raktári szoftver, ügyféloldali követés).

Projekt áttekintés

A projekt célja egy kisvállalati jellegű labor-környezet kialakítása volt. A megoldás virtualizált szervereket (Windows Server 2022 és Debian), egy MikroTik CHR gateway-t (NAT + DHCP) és egy több telephelyes hálózati topológiát mutat be.

Főbb komponensek

VirtualBox virtuális gépek: MikroTik CHR, Windows Server 2022, Debian Linux

MikroTik: belső LAN gateway (10.10.10.0/24), DHCP kiszolgálás, NAT a WAN felé

Hálózati topológia: HQ + BR1 + BR2 + Home + ISP, több eszközzel (ASA, routerek, switchek, AP-k, TFTP)

Készítési környezet (VirtualBox)

A virtuális gépek Oracle VirtualBox alatt futnak. A MikroTik CHR két hálózati adapterrel rendelkezik: egy WAN oldali NAT adapterrel, és egy belső 'lablan' hálózattal. A Windows és a Debian gépek a belső 'lablan' hálózatra csatlakoznak.

Virtuális gépek összefoglalója

| VM neve | Rendszer | CPU/RAM | Tároló | Hálózat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mikrotik-borsode | MikroTik CHR (Other Linux 64-bit) | RAM: 512 MB | chr-7.20.8.vdi (128 MB) | NAT (WAN) + Internal Network 'lablan' (LAN) |
| borsode-windows | Windows Server 2022 (64-bit) | CPU: 4, RAM: 4096 MB | VHD ~40 GB | Internal Network 'lablan' |
| borsode-linux | Debian (64-bit) | CPU: 3, RAM: 2048 MB | VDI 30 GB + netinst ISO | Internal Network 'lablan' |

Ábra 1: VirtualBox VM beállítás - mikrotik-borsode

A MikroTik CHR virtuális gép minimál erőforrásigényű (512 MB RAM), és két hálózati interfésszel dolgozik: WAN oldalon VirtualBox NAT, LAN oldalon belső 'lablan'.

Ábra 2: VirtualBox VM beállítás - borsode-windows (Windows Server 2022)

A Windows Server 2022 gép a belső hálózaton helyezkedik el. A nagyobb RAM/CPU erőforrás szerver szerepkörök futtatásához szükséges (pl. AD DS, DNS, DHCP, fájlmegosztás - a projekt igényei szerint).

Ábra 3: VirtualBox VM beállítás - borsode-linux (Debian)

A Debian gép a belső hálózatra csatlakozik, és tipikusan web/SSH szolgáltatások futtatására alkalmas. A telepítés netinst ISO-ból történt.

Ábra 4: Debian telepítő - választott komponensek

A telepítés során a Debian desktop environment mellett a web server, SSH server és a standard system utilities komponensek lettek kijelölve. Ez egyszerre biztosít helyi kezelést, távoli adminisztrációt (SSH), illetve webszerver funkcionalitást.

MikroTik konfiguráció

A MikroTik CHR gateway szerepet lát el a belső hálózat számára. Feladatai: LAN oldali IP-címzés, DHCP kiszolgálás, és NAT (masquerade) a WAN irányába.

Ábra 5: Interfészek és bridge (bridge1, LAN, WAN)

A konfiguráció alapja a bridge1, amelyre a LAN interfész felkerült. A WAN interfész külső irányba néz, ezen történik a kifelé menő forgalom NAT-olása.

Ábra 6: Bridge ports - LAN port bridge1-hez rendelve

A Bridge/Ports beállításban a LAN interfész a bridge1 része. Ez biztosítja, hogy a belső kliensek azonos L2 szegmensben legyenek, és a gateway IP a bridge-en legyen elérhető.

Ábra 7: IP címzés - LAN és WAN interfész

A belső hálózat gateway címe 10.10.10.1/24 a bridge1 interfészen. A WAN interfészen 172.16.1.11 címzés látható (a prefix a képen nem olvasható teljesen), ez a külső irányú kapcsolat alapja.

Ábra 8: NAT szabály - srcnat masquerade WAN felé

A NAT táblán srcnat/masquerade szabály készült a belső 10.10.10.0/24 hálózat kifelé menő forgalmára, out-interface: WAN. Ennek célja, hogy a belső címzett kliensek elérjék az internetet.

Ábra 9: DHCP szerver - dhcp-lan a bridge1 interfészen

A DHCP szerver a bridge1 interfészen fut, és a pool-lan címkészletből oszt címeket. A rövid, 30 perces lease időtartam labor környezetben gyors újraosztást tesz lehetővé teszteléskor.

Hálózati topológia

A topológia több helyszínt modellez: központ (HQ), két fiók (BR1, BR2), egy otthoni szegmens (Home), és ISP kapcsolat. A központban több switch (MLS1/MLS2) és biztonsági eszköz (ASA) is szerepel, a fiókokban pedig végponti elérés (switch +AP), illetve redundáns kapcsolati eszközök találhatók.

Ábra 10: Hálózati topológia áttekintés

Topológia elemek

HQ: ASA-HQ (5505), R-HQ, két multilayer switch (MLS1, MLS2 - 3560), access switch (SW-HQ - 2960), AP, TFTP szerver

BR1: ASA-BR1 (5505) + SW-BR1 (2960) + AP

BR2: R-BR2 (2911) + SW-BR2 (2960) + AP

Home: WRT300N wireless router + PC

ISP: 2911-es router

A pirossal jelölt vonalak a WAN/serial jellegű összeköttetéseket jelzik a telephelyek és az ISP irányába. A HQ-n belüli szaggatott összeköttetések redundáns uplink/trunk kapcsolatokat sugallnak a switchek között.

Tesztelés és ellenőrzés

A dokumentált konfiguráció igazolásához az alábbi ellenőrzések javasoltak (képernyőképekkel vagy parancs kimenetekkel):

Kliens DHCP címkapás: IP, gateway, DNS ellenőrzése

LAN gateway ping: 10.10.10.1 elérhetőség

Kifelé irányuló elérés: ping/traceroute külső célra (WAN/ISP)

MikroTik NAT counters ellenőrzése (Traffic/Connections)

Hálózati eszközök routing táblája (ha dinamikus routing volt beállítva)

TFTP szerver elérése és config mentése (ha alkalmaztátok)

A topológiában külön TFTP szerver (Server-PT) szerepel, amelyet a hálózati eszközök konfigurációjának mentésére és visszatöltésére lehet használni. Ez különösen hasznos verziókövetéshez és gyors hibajavításhoz.

Példa (Cisco eszközről TFTP mentés):

copy running-config tftp:

Address or name of remote host? <TFTP_Szerver_IP>

Destination filename? <eszköznév>-running-config

Ha nem használtunk TFTP mentést a projektben, ez a pont a tervezett (de nem demonstrált) lehetőséget dokumentálja.